Детское объединение

«Художественная обработка древесины»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности

«Основной инструмент для резьбы по дереву»

( первый год обучения)

### Познакомится с основным инструментом для резьбы по дереву.

### Ножи

- Резак – это универсальный инструмент для вырезания по дереву. Его используют при формировании главной части предмета. Такие инструменты по дереву имеют удлиненное, прямое или гнутое лезвие, гнутый обушок. Режущий угол лезвия резака – 350. Такие ножи предназначены и для тонких операций. Современный резак может иметь сменные лезвия.

- Нож-косяк имеет режущий угол лезвия 600. Само лезвие – скошенное. Такие резцы предназначены для прорезания геометрических линий, черновой и чистовой обработки древесины.

- Богородский нож похож на европейский нож-резак, но с более длинным лезвием и укороченной рукояткой. Он предназначен для выполнения черновых и тонких доводочных работ. Режущая часть лезвия длиной 30-90 мм имеет ровную частичную заточку. Своим названием резак обязан богородской резьбе (направление художественной резьбы по дереву).

Разновидности ножей для резьбы по дереву

### Стамески

- Прямая стамеска используется при резьбе в виде обычных углублений.

- Косая стамеска имеет угол режущей кромки 450, применяется при вырезании длинных канавок.

- Угловая стамеска используется для прорезания V-образных углублений.

- Полукруглая стамеска предназначена для сложных узоров и засечек. Бывает круглой, средней и отлогой.

- Клюкарза отличается от предыдущего варианта тем, что лезвие закруглено и по торцу, и по стержню. Может быть закругленной, уго́льной или прямой.

- Цезарик отличается от варианта № 4 тем, что оснащен узкой рабочей частью. Цезариком режут узкие канавки и мелкие узоры.

- Штихель используется для прорезания канавок.

- Клепик (мини-стамеска) оснащен узкой режущей кромкой, похожей на заостренный лист. Используется для создания точных орнаментов.

- Ноготок оснащается узким торцом с закруглением.

Стамески

### Пилы

Виды пил:

- ручная пила-ножовка;

- цепная;

- дисковая;

- лобзик, электролобзик;

- бензопила, электрическая пила.

Пилы для вырезания по дереву

### Специальные инструменты

- Граверы (электрические и ручные) оснащаются насадками для обработки древесины и гибким валом.

- Гибкий вал для резьбы по дереву.

- Лазерный гравер, кроме функции вырезания, может шлифовать и полировать поверхность.

Лазерный гравер

### Абразивы

- Напильники и рашпили для удаления лишних слоев древесины. Поверхность инструмента: грубая, средней шероховатости, гладкая. Форма абразивного инструмента: плоская, полукруглая или круглая.

- Гибкая наждачная лента используется для шлифовки гнутой поверхности.

- Шлифовальный цилиндр-насадка для дрели или шуруповерта.

Инструмент для зачистки, шлифовки и полировки древесины имеет разные по шероховатости и фактуре поверхности для работы с разной древесиной.

Насадки для абразивной обработки древесины

### Электрические инструменты

- Электродрель аккумуляторная или с питанием от сети 200 вольт.

- Электролобзик может работать как ручная, ажурная или лучковая ножовка. Быстрая смена насадок и небольшой уровень вибрации – преимущества инструмента перед ручными лобзиками.

- Дисковая (циркулярная) пила может безопасно распускать дерево вдоль или поперек волокон.

- Электрорубанок используется для подгонки или подрезки изделия в размер.

- Электрошлифовальные дисковые или ленточные машины предназначены для полировки, шлифовки или лакировки поверхности.

- Ручная электрическая фреза используется вместо ручного рубанка, зензубеля, шпунтубеля или фальцгобеля. Предназначена для вырезания кромок, пазов, четвертей и фасок.

- Электроинструмент для резьбы по дереву